通过按钮设置ETM001 Kxxx以太网模块的临时IP地址

ETM001 Kxxx以太网模块支持通过IP设置模式来设置临时IP地址。此模式用于临时设定ETM001 Kxxx的IP地址。在没有串行端口的RX3i系统进行初始配置期间此手段最有用。

要启用临时IP地址，得进入IP设置模式。首先在CPU处于停止模式时按住复位按钮至少5秒钟再释放复位按钮，以太网模块将进入IP设置模式，并且网速指示灯（10/100/1000M）将出现显示。

在此模式下，前面板端口的配置为：

▪ IP地址：10.10.0.100

▪ 子网掩码：255.255.255.0

▪ 网关IP地址：0.0.0.0

底部端口的配置为：

▪ IP地址：192.168.0.100

▪ 子网掩码：255.255.255.0

▪ 网关IP地址：0.0.0.0

IP设置模式超时15分钟。要退出IP设置模式，可按下复位按钮或者安全地卸下并重新安装模块。如果在IP设置模式中进入PLC运行模式，IP设置模式将自动退出，并且在通信可用之前会有一个亚秒级的延迟。

一旦模块处于IP设置模式（指定目标的PME连接IP地址必须设置为以太网模块的临时IP地址192.168.0.100），在硬件中选择Target配置并在导航顶部功能区菜单中的“Target”选项卡中，选择下载（Download）在临时模式下的下载硬件配置。

进入IP设置模式后，可以：

▪ 在设备上设置永久IP地址。为目标IP RX3i创建可以设置为所需的永久IP地址的HWC地址，并且可以下载HWC到设备。

▪ 获取当前永久IP地址。HWC可以上传以获得其真实IP地址（如果以前配置过的话），它可以用于进一步的开发。

注：ETM001 Kxxx进入IP设置模式后有500毫秒的通信延迟。